设备的技术参数：无限遥测振动（索力）测试分析系统包括：8通道接受控制机箱一个；采集发射模块一个；DH Cable Tension索力测试软件一套；动态信号数据采集仪包括：DH5920机箱一个，数据采集卡（8台），DH5856-1适配器（8个），DH3810-1适配器（12个）

- 无线振动测试分析系统

- 采集模块技术指标

频率范围：DC100～Hz

满度值约：0.2 m/s2、2 m/s2、20m/s2；

采样速度：2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz、50 Hz、100 Hz、200 Hz；

分析频率：1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz、50 Hz、100 Hz；

A/D分辨率：16位A/D转换器；

系统不确定度：不大于2%（FULL）；

当单个采集模块工作时，可实现连续采集，存储深度由计算机硬盘空间决定，当多个采集模块同时工作时，可实现瞬态采集，每个采集模块的存储深度位16K点；

无线通讯距离：在视距情况下，可靠传输距离>100m；

高抗干扰能力和低误码率：基于FSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高数据抗突发干扰和随机干扰的能力，在信道误码率为10-2时，可得到实际误码率10-5～10-6；

内置锂电池容量（标称值）：10.8V×2000mA；

采集模块在充满电的情况下，工作时间大于10小时；

强磁吸盘吸力：12 kg；

采集模块重量：0.81 kg；

采集模块尺寸：120mm（长）×65mm（宽）×53mm（高）（未包含天线，但包含强磁吸盘）

- 无线索力控制器指标

每个控制器最多可控制八路无线索力采集模块；

无线通讯距离：在视距情况下，可靠传输距离>100m；

高抗干扰能力和低误码率：基于FSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高数据抗突发干扰和随机干扰的能力，在信道误码率为10-2时，可得到实际误码率10-5～10-6；

控制器功率：< 1W；

供电：USB供电；

采集模块重量：0.31 kg

控制器尺寸：120mm（长）×65mm（宽）×38mm（高）（未包含天线尺寸）

- 无线振动测试分析系统软件

实时采集、实时保存、实时显示、实时分析等强大的实时性；

数据预处理功能：重采样低通滤波、消除直流（均值）、消除线性趋势、曲线拟合、平滑处理、数据段的截取、删除、另存、时域或频域的积分与微分、数字滤波器设计及滤波处理等；

数据加窗：矩形窗、汉宁窗、海明窗、平顶窗等；

频谱分析功能：实时FFT谱、平均谱；

索力计算功能模块：利用振动测频法计算索力；

索力计算公式考虑了拉索的垂度和抗弯刚度的影响，大大提高了索力的计算精度；软件通过计算相邻频率之差来得到索的基频，实现了实时采集、实时计算、实时显示索力数值。

DHDAS 控制软件：控制软件包、参数设置、功能控制、数据管理、报告输出等。

- 动态信号数据采集仪

- 机箱：1/2 19英寸机箱。8个2通道插槽，含控制卡、扩展卡、1394数据通讯卡、工作电源220VAC/12VDC。

- 数据采集卡：2通道卡、差动输入、电压放大、ICP供电、截止频率可调的低通滤波器、自适应采样频率的模块+DSP数字抗混滤波器、每通道独立的16位A/D和DSP信号处理；所有通道并行工作时，每通道最高采样频率128kHz，最高分析频响50 kHz，每通道缓存512k点，进口接插件。

- 适配器：单通道ICP适配器，带阻抗变换器的压电式传感器输出信号的适调器，进口接插件，二次模拟积分。

- 适配器：单通道应变适配器，以电桥方式为基础的传感器输出信号的适调，桥压按2V、5V、10V和24V分档转换，进口接插件，自动平衡。

10   无限遥测振动（索力）测试分析系统及动态信号数据采集仪    1